1. Codice duplicato

🔴 WebServer

È il modulo con più duplicazioni.

Hai molte sequenze tipo:

html += "...";

html += "...";

html += "...";

ripetute centinaia di volte.

Consiglio

Separare in:

WebServer.cpp

WebPages.cpp

WebHandlers.cpp

come già previsto nella roadmap.

RTC

In RTCManager.cpp:

rtcStatus.lastOk = millis();

rtcStatus.lastError = 0;

rtcStatus.state = DeviceState::OK;

viene ripetuto in più punti invece di usare direttamente i metodi di DeviceStatus (setOk(), setError()).

Diagnostics

rtcOk() e i2cOk() duplicano informazioni già disponibili tramite gli status manager.

2. Funzioni inutilizzate

rtcAvailable()

Può essere sostituita da

rtcGetStatus().available

i2cOk()

È praticamente un alias di

i2cLastError()==0

e viene anche duplicata in Diagnostics.

rtcFound

Esiste ancora in Globals ma ormai hai rtcStatus.available.

Può essere eliminata.

3. Problemi RAM

🔴 WebServer

Questa è la criticità principale.

La pagina viene costruita con centinaia di concatenazioni:

String html;

html += ...

html += ...

html += ...

Su ESP32 funziona, ma:

- frammenta l'heap;

- rialloca continuamente;

- peggiora nel tempo.

Consiglio

Usare

html.reserve(12000);

oppure meglio ancora:

sendContent()

oppure template HTML in PROGMEM.

Version

Qui sei già a posto.

Buffer statico:

static char versionBuffer[16];

è ottimo.

RTCManager

Anche qui bene.

I buffer:

char timeBuffer[9];

char dateBuffer[11];

sono correttamente dimensionati.

4. Possibili bug

🔴 RelayManager

Questa parte:

relayActiveSeconds++;

presuppone che la funzione venga eseguita esattamente una volta al secondo.

Se il loop rallenta, la temporizzazione diventa errata.

Meglio usare millis() o TaskTimer.

🔴 I2C

Wire.begin(21,22);

è fisso.

Su Nano non è portabile.

🔴 WebServer

Hai:

while(digitalRead(...)==LOW)

nel toggle del pulsante (emerso nelle versioni precedenti e richiamato dalla roadmap che vieta while() bloccanti). La roadmap dice esplicitamente:

niente while() bloccanti

Va eliminato con una macchina a stati.

Diagnostics

wifiOk()

{

return true;

}

non verifica realmente lo stato del Wi-Fi.

5. Miglioramenti architetturali

Priorità 1

Separare WebServer.

Attualmente è un enorme header con:

- HTML;

- callback;

- logica;

- stato.

È il modulo con l'accoppiamento più elevato, coerentemente con la tua documentazione.

Priorità 2

Introdurre ConfigManager.

Oggi hai molte configurazioni globali:

relayDuration

relayEnableMask

dayEnableMask

startHour

Meglio raccoglierle in:

struct Config

{

...

};

Priorità 3

Eliminare gli extern di basso livello.

Globals.h sta diventando un "mega header" con molti simboli condivisi.

È utile nel breve termine, ma nel lungo periodo aumenta l'accoppiamento.

Priorità 4

Introdurre una macchina a stati.

Oggi hai:

sequenceActive

sequenceInit

Meglio sostituirli con:

enum class RelayState

{

Idle,

Starting,

Running,

Finished

};

Così eviti combinazioni di flag incoerenti.

Priorità 5

Ridurre Timer_Relay.ino

L'obiettivo indicato nella tua architettura è corretto: arrivare a uno sketch con solo setup(), loop(), inizializzazione e scheduler.

Roadmap che suggerisco

- WebServer.cpp / WebPages.cpp / WebHandlers.cpp (massimo beneficio)

- ConfigManager (configurazione centralizzata)

- InputManager (pulsanti)

- StateMachine (sostituzione di sequenceActive/sequenceInit)

- EEPROMManager (persistenza della configurazione)

- Logger (debug centralizzato)

- Eliminazione progressiva degli extern

Valutazione finale

Il firmware è passato da uno sketch monolitico a un'architettura modulare con una buona separazione dei servizi. Il punto debole principale è ora il WebServer, che concentra presentazione, logica e gestione delle richieste in un unico header molto esteso. La priorità successiva dovrebbe essere la sua scomposizione, seguita dall'introduzione di un ConfigManager e di una macchina a stati per la sequenza dei relè. Questi interventi ridurranno ulteriormente l'accoppiamento e renderanno il progetto più semplice da estendere senza regressioni.